Прогиб балки

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 400 мм h = 800 мм a1 = 40 мм a2 = 40 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A500 | 1 |
| Поперечная | B500 | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 2 | 1 | 2 | S1 - 220 S2 - 428 Поперечная арматура вдоль оси Z 46, шаг поперечной арматуры 300 мм |  |
|  | 2 | 4,6 | S1 - 420 S2 - 216 Поперечная арматура вдоль оси Z 46, шаг поперечной арматуры 300 мм |  |
|  | 3 | 2 | S1 - 220 S2 - 428 Поперечная арматура вдоль оси Z 46, шаг поперечной арматуры 300 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

Плотность бетона 2,5 Т/м3

Коэффициенты условий работы бетона

Учет нагрузок длительного действия b1 0,9

Результирующий коэффициент без b1 1

Условия эксплуатации

Режим влажности бетона - Естественная влажность

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Загружение

|  | Тип нагрузки | Величина |  | Величина |  | Позиция х |  | Ширина приложения нагрузки, s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 8,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,601 | Т/м |  | Т/м |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 | Т/м | 4,505 | Т/м | 0 | м | 4,3 | м |
|  |  | 4,505 | Т/м | 0,2 | Т/м | 4,3 | м | 4,3 | м |
|  |  | 0,04 | Т/м | 0,901 | Т/м | 0 | м | 4,3 | м |
|  |  | 0,901 | Т/м | 0,04 | Т/м | 4,3 | м | 4,3 | м |
|  |  | 0,08 | Т/м | 1,793 | Т/м | 0 | м | 4,3 | м |
|  |  | 1,793 | Т/м | 0,08 | Т/м | 4,3 | м | 4,3 | м |
|  |  | 0,159 | Т/м | 3,586 | Т/м | 0 | м | 4,3 | м |
|  |  | 3,586 | Т/м | 0,159 | Т/м | 4,3 | м | 4,3 | м |

| Загружение Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 Коэффициент длительной части: 1 |  |
| --- | --- |

Результаты расчета прогибов

| Пролет | Максимальный прогиб |  | Минимальный прогиб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина | Привязка | Величина | Привязка |
|  | мм | м | мм | м |
| пролет 2 | 7,493 | 4,322 | 0 | 8,6 |

Эпюра прогибов

Максимальный прогиб 7,493 мм

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.5.3.1 от 28.12.2012