Экспертиза балки

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1

Конструктивное решение

Сечение

| b = 400 мм h = 800 мм a1 = 40 мм a2 = 40 мм |  |
| --- | --- |

| Арматура | Класс | Коэффициент условий работы |
| --- | --- | --- |
| Продольная | A500 | 1 |
| Поперечная | B500 | 1 |

Заданное армирование

| Пролет | Участок | Длина (м) | Арматура | Сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролет 2 | 1 | 2 | S1 - 220 S2 - 428 Поперечная арматура вдоль оси Z 46, шаг поперечной арматуры 300 мм |  |
|  | 2 | 4,6 | S1 - 420 S2 - 216 Поперечная арматура вдоль оси Z 46, шаг поперечной арматуры 300 мм |  |
|  | 3 | 2 | S1 - 220 S2 - 428 Поперечная арматура вдоль оси Z 46, шаг поперечной арматуры 300 мм |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

Плотность бетона 2,5 Т/м3

Коэффициенты условий работы бетона

Учет нагрузок длительного действия b1 0,9

Результирующий коэффициент без b1 1

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие  0,4 мм

Продолжительное раскрытие  0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |  | Величина |  | Позиция х |  | Ширина приложения нагрузки, s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 8,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,66 | Т/м |  | Т/м |  |  |  |  |
|  |  | 0,22 | Т/м | 4,95 | Т/м | 0 | м | 4,3 | м |
|  |  | 4,95 | Т/м | 0,22 | Т/м | 4,3 | м | 4,3 | м |

| Загружение 1 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 Коэффициент длительной части: 1 |  |
| --- | --- |

Загружение 2 - постоянное

|  | Тип нагрузки | Величина |  | Величина |  | Позиция х |  | Ширина приложения нагрузки, s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 8,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,052 | Т/м | 1,17 | Т/м | 0 | м | 4,3 | м |
|  |  | 1,17 | Т/м | 0,052 | Т/м | 4,3 | м | 4,3 | м |

| Загружение 2 - постоянное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,3 Коэффициент длительной части: 1 |  |
| --- | --- |

Загружение 3 - временное длительно действующее

|  | Тип нагрузки | Величина |  | Величина |  | Позиция х |  | Ширина приложения нагрузки, s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 8,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,096 | Т/м | 2,16 | Т/м | 0 | м | 4,3 | м |
|  |  | 2,16 | Т/м | 0,096 | Т/м | 4,3 | м | 4,3 | м |

| Загружение 3 - временное длительно действующее Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 Коэффициент длительной части: 1 |  |
| --- | --- |

Загружение 4 - временное кратковременное

|  | Тип нагрузки | Величина |  | Величина |  | Позиция х |  | Ширина приложения нагрузки, s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пролет 1, длина = 8,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,192 | Т/м | 4,32 | Т/м | 0 | м | 4,3 | м |
|  |  | 4,32 | Т/м | 0,192 | Т/м | 4,3 | м | 4,3 | м |

| Загружение 4 - временное кратковременное Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 Коэффициент длительной части: 0,35 |  |
| --- | --- |

| Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальный изгибающий момент | Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту |

| Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Максимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе |

| Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок |  |
| --- | --- |
| Минимальная перерезывающая сила | Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе |

|  | Опорные реакции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Момент в опоре 1 | Сила в опоре 1 | Сила в опоре 2 | Момент в опоре 2 |
|  | Т*м | Т | Т | Т*м |
| по критерию Mmax | -28,259 | 16,581 | 16,581 | -28,259 |
| по критерию Mmin | -51,739 | 29,919 | 29,919 | -51,739 |
| по критерию Qmax | -51,739 | 29,919 | 16,581 | -28,259 |
| по критерию Qmin | -28,259 | 16,581 | 29,919 | -51,739 |

| Результаты расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет | Участок | Коэффициент использования | Проверка | Проверено по СНиП |
| пролет 2 | 1 | 0,684 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0,74 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  |  | 0,855 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  |  | 0,17 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0,869 | Прочность по наклонной трещине | п.3.31 СНиП, п.3.31 Пособия к СНиП |
|  | 2 | 0,757 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0,709 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  |  | 0,823 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  |  | 0,124 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0,541 | Прочность по наклонной трещине | п.3.31 СНиП, п.3.31 Пособия к СНиП |
|  | 3 | 0,684 | Прочность по предельному моменту сечения | п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 |
|  |  | 0,74 | Ширина раскрытия трещин (кратковременная) | п.п. 4.14, 4.15 |
|  |  | 0,855 | Ширина раскрытия трещин (длительная) | п.п.4.14, 4.15 |
|  |  | 0,17 | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | п.3.30 |
|  |  | 0,869 | Прочность по наклонной трещине | п.3.31 СНиП, п.3.31 Пособия к СНиП |

Эпюра материалов по изгибающему моменту

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.5.3.1 от 28.12.2012