ЭКСПЕРТИЗА ПЛИТЫ, ИЗГИБАЕМОЙ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1

|  | Толщина плиты 200 мм Длина пролета Lx 8,6 м Длина пролета Ly 8,6 м |
| --- | --- |

Условия опирания

| Край | Условия опирания | Анкеровка |
| --- | --- | --- |
| A | защемленный |  |
| B | защемленный |  |
| C | защемленный |  |
| D | защемленный |  |

Армирование плиты

| В пролете | На опоре |
| --- | --- |

Коэффициент условий работы арматуры 1

Защитный слой

верхний 30 мм

нижний 40 мм

| Арматура | Класс | Диаметр | Шаг | Диаметр анкера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | мм | мм |
| Fx | A500 | 10 | 150 |  |
| Fy | A500 | 10 | 150 |  |
| Fa | A500 | 10 | 150 |  |
| Fb | A500 | 10 | 150 |  |
| Fc | A500 | 10 | 150 |  |
| Fd | A500 | 10 | 150 |  |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

Плотность бетона 2,5 Т/м3

Учет нагрузок длительного действия b1 0,9

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Продолжительное раскрытие  0,3 мм

Нагрузки

| Нагрузка | Тип | Нормативное значение (Т/м2) | Коэффициент надежности по нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственный вес |  | 0,5 | 1.1 |
| 1 | Постоянная | 0,1 | 1,3 |
| 2 | Длительная | 0,2 | 1,2 |
| 3 | Кратковременная | 0,4 | 1,2 |

Суммарная расчетная нагрузка 1,4 Т/м2

Максимально допустимый прогиб 45 мм

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
|  | Изгибающий момент от суммарной распределенной нагрузки | 0,558 |
|  | Поперечная сила от суммарной распределенной нагрузки | 0,245 |
|  | Максимальная ширина раскрытия трещин в опорных сечениях плиты | 0,999 |
|  | Максимальная ширина раскрытия трещин в пролете плиты | 0,905 |
|  | Максимальный прогиб в центре плиты | 0,43 |

Коэффициент использования 0,999 - Максимальная ширина раскрытия трещин в опорных сечениях плиты

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.5.3.1 от 28.12.2012